采购项目名称：可吸收结扎夹耗材

附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：采购需求

- 一、采购标的：

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 最高限价 - （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 根管测量仪 | 1 | - 1.75 |
| - 2 | 空气压缩机 | 1 |  |
| - 3 | 根管马达 | 1 |  |

- 备注：超过最高限价的报价，视为无效投标

- 二、技术要求：

- 说明：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

（1）根管测量仪

1.适用范围：用于根管治疗中测定根管长度。

▲2.具有多频根尖定位技术，测量精准，不受残髓、血液影响。

3.彩色LED显示屏≧4.5寸，锉针到达根尖1/3时能放大显示与根尖孔的距离，可预设根尖止点。

▲4.接近根尖时，会发出提示音、报警音，音量可调节。

5.具有充电电池，显示电池电量。

6.配置锉夹和唇勾≥4个。

(2)空气压缩机

1.适用范围：用于1台及1台以上牙椅的动力供气。

2.额定电压：220V±10%，频率：50Hz，电源消耗：≤0.55KW。

▲3.整台无油空气压缩机由压缩机机头、储气罐等组成，储气罐≥24L，罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀，设备稳定、安全。

▲4.产气量≥100L/分钟，0.4bar下产气量≥60L/min。

▲5.噪音≤60分贝。

6.占地面积≤1m×1m。

(3)根管马达

1.适用范围：用于根管治疗过程中，是根管预备阶段根管成形和清理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。

▲2.主机：配置无刷电机。

3.弯机头减速比:≥6:1，360°可旋转。

4.具有实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针。

▲5.具有正转、反转、往复、自适应等转动模式，往复转动角度每10°可调。

▲6.手柄：配置无线手柄。

7.自定义程序≥10种，内置多种主流锉系统。

8.扭矩和速度范围宽：扭矩：0.4--5.0Ncm，转速：100--1200rpm。

9.按运行模式分类：连续运行设备。

10.按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备。

11.按防电击程度分类：B型应用部分。

- 12.对进液防护程度：普通器材（IPX0）。

- 三、商务要求：

- 1.合同履行期限及地点

- 1.1 合同履行期限：合同签订生效后，收到采购人通知后30日内完成安装调试并交付采购人验收至质保期结束。

- 1.2 合同履行地点：四川省妇幼保健院。

- 2.付款方法和条件：全部货物安装调试完毕并验收合格后，采购人收到中标人提交完备票据凭证资料后60日内支付90%货款，剩余10%货款在货物验收结束2年后在无产品质量和售后服务问题前提下进行支付。

- 3.安装调试及验收：

- 3.1中标人负责货物安装、调试。

- 3.2货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

- 3.3完成中标产品所有安装、调试、培训后，采购人组织项目验收，验收标准按照招标文件、中标人投标文件为准。

- 4.售后服务：

- 4.1质保期：最终验收合格后提供≥3年原厂质保（含整机所有部件；如质保期内部件损坏，中标人免费更换全新原厂配件，并对更换部件延长一年质保）。

- 4.2中标人接到采购人故障通知后4小时内响应，48小时内到达现场维修，如维修不涉及零配件更换，应在24小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在72小时内修复完毕。维修时间超过72小时的，中标人在设备维修期间提供备用机供采购人使用。若中标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由中标人全额承担。

- 4.3如质保期内货物经中标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权要求中标人无条件更换全新货物或退货，并追究中标人违约责任。

- 4.4如货物涉及软件升级，中标人承诺为采购人提供软件升级服务，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。

4.5中标人应承诺保证设备停产后≥5年的零配件供应。

4.6质保期内要求提供至少1年1次巡检，并有巡检记录。