附件1：

### 出生医学证明电子印章智能密码钥匙盘院招标参数

前提：本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。

- 预算及采购清单

- 项目总预算：2.5万

- 最高限价：2.5万

- 采购清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 出生医学证明电子印章智能密码钥匙盘 | 个 | 918 |

- ★技术及商务要求

| 序号 | 指标项 | 指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台兼容性 | 兼容省政府电子政务办电子签章系统平台 |
| 2 | 操作系统兼容性 | 支持统信、银河麒麟、中科曙光、中科方德国产操作系统 |
| 3 | 国产芯片兼容性 | 支持龙芯、兆芯、飞腾国产芯片 |
| 4 | 数据库兼容性 | 支持南大通用、人大金仓、神州通用、达梦国产数据库 |
| 5 | 中间件兼容性 | 支持东方通、金蝶、宝蓝德、中创国产应用中间件 |
| 6 | 产品功能 | ☆双因子身份认证，认证时需同时提供证书和PIN码，安全性高 ☆支持同时存储多组密钥和证书 ☆可同时提供身份认证、数据加解密、安全存储等功能 |
| 7 | 应用领域 | 可以与电子签章、OA系统、CA认证等系统相结合，广泛应用于电子政务、电子商务、金融和税务等领域。 |
| 8 | 硬件特征 | ☆32位高性能智能安全芯片 ☆128K/176K安全存储空间 ☆支持SM1、SM2（256位）、SM3、SM4、RSA（1024/2048）、SHA1、SHA256等算法 ☆密钥对在Key硬件内部生成 ☆硬件实现数字签名，私钥永不出Key ☆硬件产生随机数 ☆每个Key有唯一序列号 ☆接口类型支持USB2.0或USB3.0 |
| 9 | 软件特征 | ☆提供标准的安全中间件（PKCS#11、CSP、SKF）以及API接口，可定制化，易于开发和升级 |
| 10 | 证书和标准 | X.509v3，SSLv3，IPSec，SKF，PKCS#11，CSP等 |
| 11 | 性能参数 | ☆SM2公私钥对生成：≥ 46.88ms/次 ☆SM2解密/签名：≥ 189.00 Kbps ☆SM2加密/验签：≥ 60.00 Kbps ☆SM1加密/解密：≥ 1.65 Mbps ☆SM3运算：≥ 3.13 Mbps ☆SM4加密/解密：≥ 1.01 Mbps |
| 12 | 指标参数 | ☆功率：<150mW ☆工作温度：-10～60℃ ☆存放温度：-20～70℃ ☆数据存储年限：至少10年 ☆写次数：至少30万次 |
| 13 | 国密型号证书 | 具有国家密码管理局颁发的商密型号证书 （信创） SJK1110-G 智能密码钥匙 |

1.合同履行地点及交货期限

（1）合同履行地点:四川省妇幼保健院指定地点。

（2）交货期限：合同签订后1个月内。

2.付款方式和条件

验收合格之后支付100%。

3.售后服务

（1）根据采购人指定的地点和时间，投标人负责派工程师上门完成软件安装。

（2）服务期内供应商提供免费的维保服务，软件7×24小时售后技术服务；接到采购人通知后应确保1小时内响应，2小时内排除故障。如采购人要求提供现场服务，应在4小时内到达采购人指定地点。

（2）维护期：1年，从验收合格之日起计算。