四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

2024年年度二次供水检测服务采购公告

各潜在供应商：

我院将组织2024年年度二次供水检测服务项目院内询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。具体事项如下：

- 项目名称：2024年年度二次供水检测服务采购项目

- 二、采购项目编号：SCFY-HQ202408-002（询）

三、投标人的资质要求(复印件加盖鲜章)

1.三证合一营业执照（副本，需在有效营业期限）。

2.经办人授权委托书（原件，格式见附件）。

3.法人、经办人身份证复印件。

4.施工人员具备有限空间作业证及健康证。

5.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站截图等证明。（加盖公章）。

四、投标注意事项

1.采购项目要求见附件。

2.《品目及报价表》除随投标文件装订一份外，另需单独密封一份。

3.以全部满足询价采购文件技术要求且不高于采购预算的前提下最低报价的投标人作为中标候选人（如报价相同的，由询价小组决定中标侯选人）；投标人的报价不允许超出采购预算价，否则视为无效投标。

4.付款方式：按照合同约定进行付款。

五、投标文件的递交

1.投标截止时间：2024年8月22日17:00，投标文件需密封送至综合楼2楼后勤保障部203办公室（为避免投标文件出现遗失现象影响投标，恕不接受快递）。

2.投标文件递交地址/联系人/电话：

地  址：成都市武侯区沙堰西二街290号（四川省妇幼保健院综合楼2楼后勤保障部）

联系人：王老师

电  话：028-65978223

附件：2024年年度二次供水检测服务采购要求及投标要求

附件1：

2024年年度二次供水检测服务采购要求

一、项目概况：

1.项目名称：2024年年度二次供水检测服务

2.项目位置：武侯区沙堰西二街290号、双流区岐黄二路1515号

3.工程概况：由于蓄水池、水箱中的水会受到不同程度的污染，而原自来水中余氯已耗尽，容易滋生菌类或藻类，使饮用水无法达到国家标准。依据国家《生活饮用水标准检验方法（GB/T5750.-2023）》《二次供水设施卫生规范（GB17051-1997）》清洗消毒标准进行清洗，达到所清洗范围内无明显水垢、污渍,并做到不影响二次供水，药物残留通过国家相关部门水质检验要求，需每半年对二次生活用水水箱进行清洗、消毒一次，每季度对水质检测1次。确保水质符合国家生活饮用水标准。

二、检测方案与要求

（一）工程要求

1．检测前提前通知院方，并出具清洗相关药品的检测证书。

2．关闭进出水、阀门。

3．打开排水阀或启动潜水泵，使水位下降至30cm左右，关闭排水阀或潜水泵，并堵塞出水口，防止污物进入。

4．清洗人员携带专用工具和水笼头进水箱(池)进行清扫和冲刷，先箱(池)顶，后底，由里向外依次进行，如有损坏处应及时修补。

5．洗刷和检查完毕，开排水阀或启动潜水泵，排尽污水并用清水冲清，关闭排水阀或潜水泵。

6．用已配成消毒液对内壁自上而下，由里向外，均匀地喷涂箱(池)壁表面，可涂刷至入孔口，退出箱(池)，盖上孔盖。

7．30分钟后打开进水阀，待水箱满后，开排水阀或启动潜水泵排水后，准备恢复供水。

8．恢复供水前需提供清洗后采集水样的第三方权威检测机构出具的水样检测报告，并提供第三方检测机构的相关资质证明材料。水样检测报告结果为合格后方可恢复供水。

（二）院方要求

1、参与投标的供应商必须具备国家法定质量技术监督部门颁发的《资质认定计量认证证书》，并提复印件。

2、凡水箱清洗消毒人员(包括专职配药人员)须经卫生防疫部门每年体格检查合格领取体检合格证。

3、清洗消毒时工作人员穿戴好清洁的工作衣，长靴、橡胶手套，并备有照明用具及清扫专用工具，(必须清洗、消毒后)带入箱池。

4、清洗时必须注意劳动防护和安全。

5、消毒剂必须配成澄清液，防止堵塞喷雾器。

三、预算控制价：16000.00元

四、其他要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不允许联合体参加。

- 附件2:

采购投标文件装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、品目及报价表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、法定代表人授权书、法人、经办人身份证（复印件）；

6、设计规范或标准；

7、售后服务承诺书（质保期和售后服务）；

8、产品介绍；

9、反商业贿赂承诺书；

10、无围标、串标行为承诺书；

11、封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3:

品目及报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件4:

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                 （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                    （被授权人姓名、职务）为我方 “                        ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5:

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

附件6：

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：       年    月    日