四川省妇幼保健院   四川省妇女儿童医院

音响设备采购项目要求（市场调研）

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院 音响设备采购项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、采购需求及供货要求

| 大小会议室的智能会议设备集中控制系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 可编程中控 | ★1.内置高速微处理器、采用WEB自由编写控制界面，编写内容保存在主机内，不受移动控制面板更换的影响；任何可上网的手机、电脑、IPAD等带系统的电子触摸面板都可无线控制，切底解决控制终端无法使用时会议无法开启的问题。 2.通过自身的协议可进行扩展、级联、手拉手的方式实现多区域、多设备的图像化管理控制模式，为系统设备、环境的管理提供完美的解决方案。 3.自身可扩接四个或485设备，可配合PT系列的中控实现控制界面的任意自定义功能。 ★4.主机自带USB、RJ45、485 232 等接口 5.输出口都可更改波特率，也可同时发送不同的波特率； ★6.每个RS232 接口可同时控制多个不同波特率的设备； ★7.提供原厂家参数证明文件加盖原厂家公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 触屏 | 1、存储容量 16GB 2、处理器 高通骁龙MSM8916集成芯片 3、核心数量 4核 Android 4.4 4、处理器速度 1.2GHz 5、系统内存 2GB 6、屏幕尺寸 8英寸 7、屏幕分辨率 1280×800 8、屏幕比例 16：10 9、屏幕类型 TFT IPS屏 10、屏幕描述 全视角电容屏，支持5点触控。 11、WiFi功能 支持8个设备接入 WiFi双频2.4GHz/5GHz,支持802.11a/b/g/n，最高150Mbps高速率 | 个 | 1 |
| 3 | 无线路由 | 1、协议标准 IEEE802.11n/g/b、IEEE802.3、IEEE802.3u 2、无线速率 450Mbps 3、频率范围 2.4~2.4835GHz 4、接口 1个WAN口（10/100/1000M自适应），支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 5、3个LAN/WAN复用接口（10/100/1000M自适应），支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）/1个LAN口（10/100/1000M自适应），支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）/1个USB 2.0接口 | 个 | 1 |
| 4 | 双绞线传输器 | 1.视频输入类型：HDMI; 视频传输类型:RJ45，六类国标屏蔽线 ★2.节能环保，无需外接电源(提供国家广电质量检测报告); ★3.小巧，便于隐藏,大小不得超过100MM*80MM*20MM(长*宽*厚); ★4.可直接插设备HDMI输出口，无需外加跳线和转接头,减少信号损失; 5.支持热插拔，内置保护电路,带有防雷功能 ，避免设备接口烧坏; 6.最大分辨率支持:4096*2160 无压缩传输; ★7.可兼容VGA及HDMI、DVI-D无源输出接口器; 8.提供至少一项发明专利; ★9.投标时提供样品演示。 ★10.投标时提供原厂家针对本次项目的授权文件加盖原厂家公章。 | 只 | 2 |
| 5 | 双绞线传输器 | 1.视频输出类型：HDMI; 视频传输类型:RJ45，六类国标屏蔽线 ★2.节能环保，无需外接电源(提供国家广电质量检测报告); ▲3.小巧，便于隐藏,大小不得超过100MM*80MM*20MM(长*宽*厚); ★4.可直接插设备HDMI输入口，无需外加跳线和转接头,减少信号损失; 5.支持热插拔，内置保护电路,带有防雷功能 ，避免设备接口烧坏; 6.最大分辨率支持:4096*2160 无压缩传输; ★7.可兼容VGA及HDMI、DVI-D无源输入接口器; 8.提供至少一项发明专利; ★9.投标时提供样品演示。 ★10.投标时提供原厂家针对本次项目的授权文件加盖原厂家公章。 | 只 | 2 |
| 6 | 双绞线矩阵 | 1.★采用1.5U机箱非插卡式一体化设计，信号接口采用8个RJ45输入口、8个RJ45输出口，自带数字互通协议，可完美兼容无源无压缩的传输器，输入/输出最大支持1920*1200/60HZ，输入/输出都可满足选择HDMI、DVI、CAT、VGA等多种格式信号； 2.★支持单网线传输高清DVI、HDMI与VGA等信号，单边传输50~80米无延迟显示，输入输出两端相加传输距离可支持达到150M以上，极大的布线空间能满足绝大多数的工程需求。 3.支持各种标准分辨率透明传输功能,高分辨率图像远距离传输显示依然清晰无损，实现信号不做任何的压缩或放大，图像清晰真实； 4.采用高亮3.5英寸液晶屏显示，信号输入输出通道状态可一目了然，方便选择准确信号切换控制，控制面板具备16个数字按键直接操控，便捷随心。 5.专业的图形处理芯片，清流信号，确保1920*1200/60HZ满帧运行画面流畅，支持数模混合，音视频同步传输；任意通道支持加减嵌音频输入/输出，所有输出端口完全帧同步显示，. 6.★支持分级管理，可设置多个会议场景自由切换达到方便调用，支持设置密码保护功能，用户可以根据自己的需求进行自定义编程； 7.★标准配置WEB式网页控制设计，实现用户自定义编程切换；用户可实现任意系统电脑，安卓手机，iPhone、iPad等智能终端的控制操作；实现温度实时监测、切换状态监测、信号切换场景调用。 8.★支持信号切换呈现淡入淡出效果，双绞线信号切换时间极短；各个换场景支持无缝切换，真正实现场景切换无任何黑屏抖动及闪烁现象，给整个系统中各种显示终端带来更完美的视觉享受。 9.可自由选择DVI/HDMI/VGA等信号通过网线接入矩阵，信号接入/接出免跳线，无需外接电源适配器额外供电；直接实现信号传送双绞线对接，真正简化工程，永久布线，美观方便。 10.控制方式：支持面板、红外、RS232、AT-LINK控制协议、网页、软件等各种控制方式。支持自动轮训，多逻辑控制和管理，可自定义轮循的间隔时间。 11.每通道图像处理都是有专业的图形处理芯片完成，可以7*24小时开机，稳定性好，不会出现设备死机现象。 12.具有断电现场记忆保护、状态存储与自定义等功能，开机5秒响应。无需任何人工操作。 13.支持虚拟平台管理，可根据不同房间、不同应用划分模块，作为多台设备应用于多个系统确保切换场景的一键自动恢复。 14.支持输入OSD功能，OSD内部自带多种颜色标识，对每个输入信号进行标识管理，以便将来自不同设备的信息进行标识分类，方便各种数据的分类管理。 15.内嵌编程控制器，可分级管理，可编辑多个设备或多个会议场景，可设置多场景切换达到方便调用，可设置场景密码保护功能，用户可以根据自己的需求进行自定义编程； 16.切换速度≤100ns，工作温度：-15至65℃，功耗≤48W，重量≤2.2KG; 17.★产品具备3C认证、FCC认证、CE认证；具有矩阵用户软件和嵌入软件著作权证书； 18.提供原厂家参数证明文件加盖原厂家公章。 | 套 | 1 |
| 7 |  | 1.★采用1.5U机箱非插卡式一体化设计，信号接口采用8个RJ45输入口、8个RJ45输出口，自带数字互通协议，可完美兼容无源无压缩的传输器，输入/输出最大支持1920*1200/60HZ，输入/输出都可满足选择HDMI、DVI、CAT、VGA等多种格式信号； 2.★支持单网线传输高清DVI、HDMI与VGA等信号，单边传输50~80米无延迟显示，输入输出两端相加传输距离可支持达到150M以上，极大的布线空间能满足绝大多数的工程需求。 3.支持各种标准分辨率透明传输功能,高分辨率图像远距离传输显示依然清晰无损，实现信号不做任何的压缩或放大，图像清晰真实； 4.采用高亮3.5英寸液晶屏显示，信号输入输出通道状态可一目了然，方便选择准确信号切换控制，控制面板具备16个数字按键直接操控，便捷随心。 5.专业的图形处理芯片，清流信号，确保1920*1200/60HZ满帧运行画面流畅，支持数模混合，音视频同步传输；任意通道支持加减嵌音频输入/输出，所有输出端口完全帧同步显示，. 6.★支持分级管理，可设置多个会议场景自由切换达到方便调用，支持设置密码保护功能，用户可以根据自己的需求进行自定义编程； 7.★标准配置WEB式网页控制设计，实现用户自定义编程切换；用户可实现任意系统电脑，安卓手机，iPhone、iPad等智能终端的控制操作；实现温度实时监测、切换状态监测、信号切换场景调用。 8.★支持信号切换呈现淡入淡出效果，双绞线信号切换时间极短；各个换场景支持无缝切换，真正实现场景切换无任何黑屏抖动及闪烁现象，给整个系统中各种显示终端带来更完美的视觉享受。 9.可自由选择DVI/HDMI/VGA等信号通过网线接入矩阵，信号接入/接出免跳线，无需外接电源适配器额外供电；直接实现信号传送双绞线对接，真正简化工程，永久布线，美观方便。 10.控制方式：支持面板、红外、RS232、AT-LINK控制协议、网页、软件等各种控制方式。支持自动轮训，多逻辑控制和管理，可自定义轮循的间隔时间。 11.每通道图像处理都是有专业的图形处理芯片完成，可以7*24小时开机，稳定性好，不会出现设备死机现象。 12.具有断电现场记忆保护、状态存储与自定义等功能，开机5秒响应。无需任何人工操作。 13.支持虚拟平台管理，可根据不同房间、不同应用划分模块，作为多台设备应用于多个系统确保切换场景的一键自动恢复。 14.支持输入OSD功能，OSD内部自带多种颜色标识，对每个输入信号进行标识管理，以便将来自不同设备的信息进行标识分类，方便各种数据的分类管理。 15.内嵌编程控制器，可分级管理，可编辑多个设备或多个会议场景，可设置多场景切换达到方便调用，可设置场景密码保护功能，用户可以根据自己的需求进行自定义编程； 16.切换速度≤100ns，工作温度：-15至65℃，功耗≤48W，重量≤2.2KG; 17.★产品具备3C认证、FCC认证、CE认证；具有矩阵用户软件和嵌入软件著作权证书； 19.提供原厂家参数证明文件加盖原厂家公章。 | 套 |  |
| 会议室的音频（扩声、控制）系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 音箱 | 1、系统类型：2-Way12" 2、低音单元：12寸低音单元/1*2.6寸音圈 3、高音单元：1*1寸喉塞/1*1.4寸音圈 4、灵敏度： 95db（1w@1m） 5、输入功率：250W(额定)/500W(峰值) 6、标称阻抗：8Ω 7、频率响应：50Hz-18KHz（±3db） 8、尺寸（W×D×H）：395×360×600mm 9、连续声压级：119dB 10、峰值声压级：125dB 11、重量：15Kg 12、覆盖角：90×40（H×V） ★13、厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 | 支 | 4 |
| 2 | 功放 | 1、立体声8Ω 350W×2、4Ω 450W×2,桥接8Ω 620W 2、频率响应：20Hz-20kHz±0.05dB 3、输入灵敏度：0.77V/1.0V/1.4V 4、信噪比：105db 5、失真度：≤0.03% 6、采用2U高度设计，重量小于12Kg 7、选用配对性能优异的功率管，令整机的动态响应和音色表现更加出色 8、具有过载、过热、短路、高频过载输出直流消波限节以及熔断保护 9、全新打造时尚铝合金拉丝面板，简洁、美观、大方 ★10、厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 | 台 | 2 |
| 3 | 电源管理器 | 1、★具备有密码登陆模式 2、★带RS-232接口，带级联功能，支持中控控制 3、LED大屏液晶显示，中/英文切换操作菜单 4、支持自定义电源通道开启模式 5、支持默认模式、全开放模式和反向模式 6、支持全开放和自由开启模式 7、每通道开启/关闭顺序，可单独设置延时间隔（时间1~99秒） 8、可控制8位全球通用万用插座输出，AC250V~（10A） 9、★支持多达30台级联使用 10.★提供密码登录及级联功能软件截图。 11,★提供原厂彩页加盖公章。 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.8路话筒输入，6路立体声输入， 2.带48V幻像电源 3.1-4路带100Hz低切功能， 4.输入高中低3段均衡，输出七段均衡 5.两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送， 6.输入每路带主输出MAIN，编组Group，监听PFL开关，方便选择 7.带MP3播放功能，MP3带液晶屏，显示歌曲 8.带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频 9.带录音功能，用U盘可以直接录音 10.可以直接与电脑通讯，电脑USB线可以输出音频到调音台 11.内置24-bitDSP数字效果，32种效果，效果带液晶显示屏， 13.带平衡和非平衡输出口， 14.两编组输出，立体声辅助返回， 15.可选配标准机柜支架， | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1.8路话筒输入，6路立体声输入， 2.带48V幻像电源 3.1-4路带100Hz低切功能， 4.输入高中低3段均衡，输出七段均衡 5.两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送， 6.输入每路带主输出MAIN，编组Group，监听PFL开关，方便选择 7.带MP3播放功能，MP3带液晶屏，显示歌曲 8.带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频 9.带录音功能，用U盘可以直接录音 10.可以直接与电脑通讯，电脑USB线可以输出音频到调音台 11.内置24-bitDSP数字效果，32种效果，效果带液晶显示屏， 13.带平衡和非平衡输出口， 14.两编组输出，立体声辅助返回， 16.可选配标准机柜支架， | 台 | 2 |
| 6 | 无线会议话筒（一拖四） | 1、红外自动对频无线会议型麦克风 2、主机提供独立的平衡音频输出插座与混合不平衡输出，全面适应各种连接需求 3、采用杂音干扰较少的UHF频段PLL相位锁定技术，采用微电脑CPU控制，二次变频技术 4、400个频道可供选择，不分A、B、C、D通道，使用更方便 5、全金属材质标准机箱，装配数码通道显示 6、接收机参数： 频率范围：730-850Hz 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dB(可调) 信噪比：≥89dB 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 音频/平衡输出：0-300mV/600Ω 动态范围：≥105dB 工作电压：DC12V 工作电流：1000mA 显示：大屏液晶显示频道数 7、发射机参数： 频率范围：740-820MHz 发射功率：10mW 频率稳定度：≤±0.005% 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 频率选择：红外对频确定发射器工作频率 工作电源：DC4.5V（1.5V AA*3） 工作电流：≤100mA | 套 | 2 |
| 7 | 主机 | 1、★无线数字会议系统 2、独特的EQ功能，使音质更易融洽任何场合 3、★产品采用数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线 4、科学的ID编码设计，打开电源即可使用，在信号覆盖的范围内可以任意移动和支持无限个单元使用 5、CPU可以多级纠错和加密扰码，最大限度防止串频干扰和手机电磁干扰 6、具有先进先出和限制发言和主席发言三种发言模式 7、同时发言人数1-4人可选（主席1-4人，代表1-4人） 8、★主机大屏幕LCD显示工作内容，分级菜单设计 9、具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能 10、通信IP和通信ID调节 11、实时显示使用人数，使用通道，单元电量数据 12、抗手机、RF射频干扰 | 台 | 1 |
| 8 | 主席机 | 1、★本机采用可充电的锂电电池供电，充电端口使用USB口 2、金属底座，超薄型设计，采用黑色哑光表面处理，分拆式设计 3、单元使用液晶屏显示，实时显示会议工作状态和信息 4、具有低压指示和主席控制按键等内容信息 5、外置通信天线,使信号全方位发射,在有效范围内不会出现失控状态 6、话筒具有灯环，可显示发言状态 7、具有发言优先专用功能,有强制切断代表单元发言的权限 8、抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求 9、电源供应：内置锂电3.7V 10、发射功率：10mW 11、最大频偏：±45KHz 12、拾音咪头：电容式、单一指向 13、灵敏度：-47±2dB@1KHz 14、频率响应：20-18KHz 15、耗电量：100mA | 支 | 1 |
| 9 | 代表机 | 1、★本机采用可充电的锂电电池供电，充电端口使用USB口 2、金属底座，超薄型设计，采用黑色哑光表面处理，分拆式设计 3、单元使用液晶屏显示，实时显示会议工作状态和信息 4、具有低压指示和主席控制按键等内容信息 5、外置通信天线,使信号全方位发射,在有效范围内不会出现失控状态 6、话筒具有灯环，可显示发言状态 7、具有发言优先专用功能,有强制切断代表单元发言的权限 8、抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求 9、电源供应：内置锂电3.7V 10、发射功率：10mW 11、最大频偏：±45KHz 12、拾音咪头：电容式、单一指向 13、灵敏度：-47±2dB@1KHz 14、频率响应：20-18KHz 15、耗电量：100mA | 支 | 4 |
| 10 | 辅材 | 线材、PVC管件、设备连接线等 |  | 1 |

以上产品要求所有产品免费质保一年，超出质保时间只收取维修产品产生的材料费用；质量保修期内接到报修电话2小时内到达现场，4小时内解决问题，如不能解决免费提供相关代用设备。
三、供应商资质要求

供应商营业执照范围内须具有音响设备采购相关资质电子产品安装及技术服务或电子产品。（提供营业执照副本复印件）。

四、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214、65978223