附件：

RoganOnLineXSArchiverAdvanced

技术参数

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 1.1. | 支持操作系统:WindowsServer2008以上 |
| 1.2. | 支持微软SQLSERVER或其他类型企业级数据库 |
| 1.3. | 能够以下技术文档： IHEConnectathonTestResult DICOMConformanceStatement IHEConformanceStatement |
| 1.4. | PACS服务器支持IHEXDS-I(跨机构影像文件共享)集成模式 |
| 1.5. | 支持负载均衡构架，多台服务器之间影像数据自动同步，可以随时通过添加服务器来增加整个系统的吞吐量，系统可以自动判定每台服务器的工作状态并自动平衡各服务器间的数据流量。 |
| 1.6. | 支持下列所有DICOM对象的存储（CR，DR，数字乳腺，数字口腔X线，CT，超声，MR，核医学，二次捕捉，叠加，曲线，ECG，血流动力波形，心脏电生理波形，嗓音波形，LUT，灰阶软拷贝表达，血管造影，荧光造影，RawData，SpatialRegistration，SpatialFiducials，内窥镜，显微镜，摄影照片，结构化报告，过程日志，乳腺CAD，肺CAD，关键对象选择，PET，放疗影像，放疗剂量，放疗解剖结构，放疗治疗历史，放疗计划，放疗治疗小结记录） |
| 1.7. | 支持数据分级存储管理。支持数据生命周期管理，可以自定义数据生命周期。 |
| 1.8. | 支持以下DICOM服务 DICOM3.0:ModalityWorklistSOPClass DICOM3.0:GeneralPurposeWorklistSOP DICOM3.0:ModalityPerformedProcedureStepSOPClass DICOM3.0:StorageSOPClass DICOM3.0:Query/RetrieveSOPClass DICOM3.0:Basic/Enhanced/ComprehensiveSR DICOM3.0:ContentMappingResource |
| 1.9. | 提供多种影像查询方式，以Patient、Study,SeriesandInstance层次查询影像 |
| 1.10. | 为方便今后扩展存储空间，支持影像文件存放于不同类型的存储设备，支持影像文件保存于不同的WINDOWS卷或网络驱动器。PACS服务器软件可以自主管理这些存储空间，没有最大存储空间限制。 |
| 1.11. | 为有效利用存储空间，影像数据存储必须采用JPEG2.5：1无损压缩，使得实际图像存储量为物理量的2.5倍 |
| 1.12. | 支持针对不同类型的影像文件采用不同的压缩比 |
| 1.13. | 支持针对不同类型的影像文件实现自动的路由到其他第三方DICOM存储设备 |
| 1.14. | 服务器端影像必须能直接在影像工作站内存直接打开，无需首先传输到影像工作站本地硬盘 |
| 1.15. | 支持DICOM字段镜像功能，可以自动利用有效信息填充缺失DICOMTAG信息 |
| 1.16. | 支持上传的DICOM文件，自动添加指定的DICOMTAG |
| 1.17. | 支持服务器影像文件手动和自动维护 授权用户或者其他信息系统通过HL7消息可以修改DICOMTAG信息（例如：） DCM_PatientsName DCM_PatientID DCM_PatientsBirthDate DCM_AccessionNumber DCM_StudyComments DCM_SeriesNumber DCM_PatientPosition等 支持用户分组修改权限控制 |
| 1.18. | 支持基于CD/DVD光盘柜的无人工干预自动备份 |
| 1.19. | 考虑今后的系统拓展，服务器应支持分布式处理构架，数据库、应用模块，文件存储可分布在不同的服务器运行，也可以集中于同一台服务器。 |
| 1.20. | 为避免频繁的查询导致服务器过载，必须支持记录返回数量限制。该策略必须可以应用于第三方工作站。 |
| 1.21. | 为避免垃圾数据传入，以及对于第三方DICOM存储节点的有效管理。必须支持第三方DICOM工作站接入权限管理，包含以下内容： 第三方节点AETITLE/IP/PORT认证 DICOM数据向下传输许可 DICOM数据向上传输许可 DICOM查询响应时间控制 DICOM传输响应时间控制 传输序列最大文件数量控制 DicomSCP:LockActivity支持 MPPS消息发送控制 传输数据压缩格式控制（非压缩、无损压缩、压缩比率） 传输成功状态可记录于数据库中，对于传输失败数据可以重新传输。 |
| 1.22. | 为避免高峰应用时服务器工作效率，必须支持以下的任务可以在指定或者空闲时运行，并可以自动判断任务结束状态，对于相关联任务，在前一任务未完成时不可运行下一任务。可管理的任务列表： 历史数据的自动清理, 数据备份及归档, 数据校验 自动影像数据转发 |
| 1.23. | 能保存DICOM结构化报告 |