附件1

四川省妇幼保健院院本部

污水处理设施在线监测改造施工

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院院本部的污水处理设施在线监测改造施工

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、工作内容和要求

1.施工单位进场后需重新出具详细的施工图纸与相关系统图纸，所有图纸需经我院签字确定后才能进行施工；

2. 本项目主要包括以下施工内容。

（1）原改扩建工程的污水处理系统增加在线监测系统。根据《18466-2005医疗机构水污染物排放标准》要求，在污水外排口处加设污水计量装置，需监测的指标与频率为：总余氯每日监测不得少于2次（采用间歇式消毒处理的，每次排放前监测），pH 每日监测不少于2次，COD和SS每周监测1次。

（2）拆除原改扩建工程的污水处理机房，重新安装设备机房，机房尺寸为6000×3000×3000，重新匹配安装配电箱与设备控制柜，设备机房分为设备间与药品存放间。

（3）住院医技综合楼的污水处理系统的在线监测系统基础上增加监测指标：总余氯和SS。其监测频率为：总余氯每日监测不得少于2次（采用间歇式消毒处理的，每次排放前监测），SS每周监测1次。

3.本工程施工完成后由施工单位负责完成相应的调试与检测，检测合格后才能交付使用。

4.本工程施工完成后由施工单位完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）装订成册，交由院方存档。

5. 本项目实施后，须最终通过相关主管部门的验收。否则由施工单位承担因此产生的其他一切费用。

6.本项目所有施工范围内工作内容的质保期为2年。

三、施工清单内容

施工清单详见附件1。施工清单作为本项目的比选依据，本项目包含但不限于工程清单的内容，如有遗漏请自行在投标中考虑。

四、样品的提供与封存

施工图纸及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料、管材及五金配件均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施。

五、计划施工工期

本项目施工工期为合同签定后20个日历天。

六、施工单位资质与业绩要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

2. 具有环保工程专业承包资质三级或以上资质；或市政工程总承包三级或以上资质；

投标人不得存在下列情形之一：被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在近三年内（2014年1月1日至2017年）有骗取中标或严重违约的。

3.本次招标不接受联合体投标。

七、投标文件的评审

1.由招标小组组织成立评审委员会，对投标文件进行评审。

2.评审方法

本项目采用竞争性磋商，评审委员会将对各投标人的投标方案、各项报价、进行比选。（见表一）,

表一

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 100分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% |  | 30分 | 1、满足招标文件要求，投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为满分。其他投标人的报价得分按以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30%×100。 2、按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》的规定，对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在参加政府采购活动中实行6%的报价加成；供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标、响应文件按照无效处理。 |
| 2 | 施工组织设计37% | 施工方案和技术措施 | 5分 | 方案措施全面、详尽，优的得5分，良的得3分，一般的得2分 |
|  |  | 质量管理体系和措施 | 5分 | 体系措施全面、详尽，优的得5分，良的得3分，一般的得2分 |
|  |  | 安全文明管理体系和措施 | 5分 | 体系措施全面、详尽，优的得5分，良的得3分，一般的得2分 |
|  |  | 环境保护管理体系和措施 | 5分 | 体系措施全面、详尽，优的得5分，良的得3分，一般的得2分 |
|  |  | 工期及进度计划和措施 | 5分 | 工期及进度计划和措施全面、详尽，优的得5分，良的得3分，一般的得2分 |
|  |  | 资源（人、材、机）配备计划 | 7分 | 配备计划全面、详尽，优的得7分，良的得5分，一般的得2分 |
|  |  | 施工设备 | 5分 | 设备齐全、完整，优的得5分，良的得3分，一般的得2分 |
| 3 | 业绩12% |  | 12分 | 近三年（2014年-至今），已竣工验收1个及以上项目业绩，一个得4分，最多12分。（提供合同复印件） |
| 4 | 财务状况9% |  | 9分 | 以投标人2014至2016年经会计师事务所或审计部门年审的企业年度财务会计报表进行评价，财务状况良好的得8分，一般的得5分，差的不得分。 |
| 5 | 公司资质证 |  | 9分 | 具有建筑装饰工程专业承包三级及以上3分,具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上3分，具有职业健康管理体系认证书的3分 |
| 5 | 节能环保1% |  | 1分 | 所投产品属于节能环保产品名录中的产品，得1分。（提供所投产品属于节能环保产品名录相关证明） |
| 6 | 投标文件的 规范性2% |  | 2分 | 投标文件制作规范，完全符合招标文件要求，不存在评审办法中关于投标文件规范性方面情况的得1分，有一项投标文件规范性方面情况的扣0.5分，直至该项得分扣完为止。 |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一）

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；具有环保工程专业承包资质三级或以上资质；或市政工程总承包三级或以上资质；

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、生殖医学实验室改造方案

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院污水处理设施在线监测改造施工项目

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                 联系方式：

日期：

主要项目业绩表

| 项目名称 | 业务类别 | 业主联系方式 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1、表中项目为近三年业绩；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）