附件1：

采购项目配置需求

1.设备名称：病床

2.数量：31套(29张小儿病床、2张骨科护理病床)

3.用途：适用于小儿外科病房使用的病床，及手动骨科护理病床；

4.技术参数要求：

小儿病床要求：

4.1规格：2180×950(包括护栏)×500(不包括床头高度)；

4.2升降功能：

4.2.1背部升降：升降角度0～75º，±2º；

4.2.2腿部升降：升降角度0～45º，±2º。

4.3床面板：

4.3.1床面板采用优质冷轧板材厚度≥1.0mm，一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接15×30×1.0MM矩管加强筋，增加承载力（提供床面板滚圆工艺样件）；

4.3.2病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音；

4.3.3床板链接采用钢质铰链，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断；

4.4床身主要部件：

4.4.1床框采用30mm×60mm×1.2mm优质碳钢矩管；

4.4.2床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处；

4.4.3床框四角带粉红色防撞包角，包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，输液杆插在包角上，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观。输液架插孔为方形插孔，防止输液架在变力过程中任意转动产生安全隐患；

4.5护栏

4.5.1不锈钢弯管折叠式护栏，护栏主管采用直径30mmD型铝合金管，立管采用直径19mm不锈钢圆管，立管数量12支，病床两侧护栏全覆盖，有效防治患者坠床风险；

4.5.2护栏活动关节连接均采用钢件连接，外罩粉红色塑料件装饰；

4.5.3护栏开关机构件采用铸铝工艺，精度高，强度好；

4.5.4护栏侧向受力强度≥100公斤不发生形变且不影响使用，护栏升起后护栏上缘距离床面37CM，有效防治患者发生坠床风险；（提供第三方检验报告）

4.6床头床尾板：

4.6.1粉红色床头床尾板为高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁；

4.6.2采用插式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；

4.6.3非中空设计，前后塑料局部融合，强度高；

4.7床架加工：

4.7.1整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化；（提供机械手购机发票，提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告，提供省级机构盐雾检测报告）

4.7.2自动化喷涂设备,床体采用喷砂表面处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈（提供自动化喷涂设备购机发票）；

4.8传动装置：

4.8.1摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠；（提供第三方检测报告）

4.8.2摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；

4.8.3手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

4.9脚轮：

4.9.1床脚采用30×50×1.2mm钢制框架，两端带ABS防护罩，其功能为防尘、防异物，外观整洁美观；

4.9.2病床脚轮为整体式中控6寸制动静音脚轮，具有高支撑力，耐撞击、不易断；双面结构，双边抓地，稳固牢靠；中控脚踏开关，杠杆结构，灵巧操作；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；能经水洗和高温消毒，不生锈；（提供脚轮谱尼测试报告）

4.10输液架：伸缩式，三钩可折叠，不锈钢材质，带ABS旋转式锁紧装置，操作方便；

4.11床上餐桌板：ABS工程塑料一次注塑成形，伸缩式，长度可调，颜色与床整体色调一致，不用时可以置于床尾板下方的放置架上；

4.12引流钩：病床两侧均配置引流钩，便于护理操作；

4.13床垫：床垫尺寸和分段与床相配，外套采用防水深色帆布，底层为厚≥30mm椰丝成型垫，面层为≥40mm高弹性海棉，有透气孔，床垫套全脱设计，方便拆洗；

4.14床面有效载荷≥400KG；（需提供第三方检测报告）

4.15配置清单（单张配置）：ABS床头、高强度不锈钢弯管折叠护栏、6寸中控脚轮、不锈钢升降输液架、ABS伸缩式餐桌板、床垫；

手动骨科护理病床要求：

4.16规格：2180×1120(包括护栏)×500/1850mm，牵引床由床架、中控底座、铝合金牵引架组成；

4.17升降功能：

4.17.1背部升降：升降角度0～75º，±2º；

4.17.2腿部升降：升降角度0～45º，±2º；

4.18床面板：

4.18.1床面板由背板、臂板、分腿式腿板、脚板及其附属脚板组成；

4.18.2床面板采用优质冷轧板材厚度≥1.0mm，一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺；整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接15×30×1.0MM矩管加强筋，增加承载力（提供床面板滚圆工艺样件）；

4.18.3病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音；

4.18.4床板链接采用钢质铰链，单片厚度4mm；耐磨，运作无噪音，防折断；

4.19床身主要部件：

4.19.1床框采用30mm×60mm×1.5mm优质碳钢矩管；

4.19.2床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处；

4.20护栏：

4.20.1不锈钢弯管折叠式护栏，护栏主管采用直径30mmD型铝合金管，立管采用直径19mm不锈钢圆管，立管数量12支，病床两侧护栏全覆盖，有效防治患者坠床风险；

4.20.2护栏活动关节连接均采用钢件连接，外罩粉红色塑料件装饰；

4.20.3护栏开关机构件采用铸铝工艺，精度高，强度好；

4.20.4护栏侧向受力强度≥100公斤不发生形变且不影响使用，护栏升起后护栏上缘距离床面37CM，有效防治患者发生坠床风险；（提供第三方检验报告）

4.21床头床尾板：

4.21.1粉红色床头床尾板为高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁；

4.21.2采用插式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；

③非中空设计，前后塑料局部融合，强度高；

4.22防撞包角:粉红色防撞包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，输液杆插在包角上，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观；输液架插孔为方形插孔，防止输液架在变力过程中任意转动产生安全隐患；

4.23脚轮：

4.23.1床脚采用30×50×1.2mm钢制框架，两端带ABS防护罩，其功能为防尘、防异物，外观整洁美观；

4.23.2病床脚轮为整体式中控6寸制动静音脚轮，具有高支撑力，耐撞击、不易断；双面结构，双边抓地，稳固牢靠；中控脚踏开关，杠杆结构，灵巧操作；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；能经水洗和高温消毒，不生锈；（提供脚轮谱尼测试报告）

4.24床架加工：

4.24.1整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳；然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性；床面板通过连续90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化；（提供机械手购机发票，提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告，提供省级机构盐雾检测报告）

4.24.2自动化喷涂设备,床体采用喷砂表面处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈（提供自动化喷涂设备购机发票）；

4.25传动装置

4.25.1摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠；（提供第三方检测报告）

4.25.2摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；

4.25.3手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型；

4.26牵引架

4.26.1牵引架分床头、床尾、手臂牵引、腿部牵引组成,床头、床尾立管、横梁、手臂、腿部牵引横梁均采用高强度铝合金型材，所有牵引架连接件采用铝合金压铸件组成，强度可靠；

4.26.2所有卡具配置优质尼龙滑轮，移动方便锁紧牢固；

4.27输液架：伸缩式，三钩可折叠，不锈钢材质，带ABS旋转式锁紧装置，操作方便；

4.28床上餐桌板：ABS工程塑料一次注塑成形，伸缩式，长度可调，颜色与床整体色调一致，不用时可以置于床尾板下方的放置架上；

4.29引流钩：病床两侧均配置引流钩，可移动，便于护理操作；

4.30床垫：床垫尺寸和分段与床相配，外套采用防水深色帆布，底层为厚30mm椰丝成型垫，面层为40mm高弹性海棉，有透气孔，床垫套全脱设计，方便拆洗；

4.31床面有效载荷≥400KG；（提供第三方检测报告）

4.32配置清单（单张）：ABS床头、高强度不锈钢弯管折叠护栏、引流钩、6寸中控双面轮、牵引架、餐桌板、可调式输液架及床垫

4.33质保期：整机质保≥12个月；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月。

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件3）。

19、能满足采购人需求的配送及维保的证明文件。如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

主要表格格式

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：日期:

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：日期:

- 生产厂家授权书

************：

（生产厂家名称）是在.（国名）依法登记注册的，其厂址现在。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在。

（生产厂家名称）授权（被授权公司名称）为我方制造的品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“”项目第包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为生产厂家，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：（盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：（盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供生产厂家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：生产厂家和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

- 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或

委托代理人（承诺人）