附件1

地贫实验室医用电动门改造要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院地贫实验室医用电动门改造要求

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、地贫实验室医用电动门改造要求

（一）地贫实验室医用电动门改为不锈钢面板的医用气密专用门，可以达到国家相关标准《JGT  177-2005》

（二）自动平行式结构，脚感红外线控制，实现门人不接触的要求

（三）面板适应医院检查喷消毒水的要求,耐腐蚀，达到医院院感要求

（四）气密性可以隔离室内外空气自由流通大道空气无交叉感染的要求

（五）自动门设备采用合资或者进口自动门设备，24伏直流无刷低电压电动机，控制器采用64位微电脑

（六）程序控制、门扇有多轮吊塔，静音安全，门体内为铝合金骨架，岩棉或防火材料填充工艺，使门体具有保温、隔热、防火，隔音的功效。

（二）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（三）单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2.具有自动门窗、安防设备、电子产品；

3.同时具有楼宇智能化工程设计资质的单位优先考虑；

三、医用气密门培育室门参数说明

| 序号 | 品 名 | 门洞净空尺寸(mm) | 单 位 | 数 量 | 系统项目 | 价格 | 开门方向门体颜色 | 配 置 明 细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用气密自动门 （单开） | 1400×2100 | 樘 |  | 门体部分 |  | 提供色板可选 | （1）门洞和门体尺寸规格：1400mm×2100mm，门体规格：1480mm×2130mm×40mm； （2）观察窗采用5mm双层玻璃， （3）门体为铝合金骨架，防火材料填充，门体表面采用镀锌钢板喷塑，贴PVC保护膜。 （4）门头盖、气密固定门边框均采用专用铝型材制作，镶有特殊双孔复合型密封胶条同门套配套使用，配不锈钢防撞带。 |  |
|  |  |  |  |  | 门机部分 |  |  | （1）轨道：采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道，特有的U型轨道和圆弧凹槽设计，满足关闭时的密封要求，下沉气密功能。机盖为定制铝型材，表面阳极氧化处理和侧缝板为，塑料注塑等生产工艺。 （2）自动门机部分：采用合资或进口传动设备，电动机为 |  |

|  |  |  |  |  | 24V,65W，无刷直流电动机，控制器采用32位微电脑控制器， （3）大滑轮吊架，安全无噪音， （4）皮带是柔性，SM812同步带，经久耐用， |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门禁控制部分 |  |  | （1）门禁系统：标配，安全电子光眼、脚感应器。 （2）可选配手感应，密码刷卡，指纹刷卡，虹膜，掌静脉等 |  |