附表1

四川省妇幼保健院询价采购报价表

| 项目编号 | 项目名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输（包含院内搬运）、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用；

2.“项目编号”、“项目名称”，按照本公告第一条所列出的填写；

3.报价表为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章；

4.如有配套耗材，请参照此表报价；

5.如有多种规格，请按每种规格分别报价；

6.所涉及产品的详细配置清单请可作为该报价表的附件另页提供。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：                 日期：

附件1

各项目所涉产品参数要求

一、制冰机

1.设备名称：制冰机

2.数量：1套

3.用途：用于实验用给样品提供冰浴环境，防止样品（如核酸、蛋白）因为温度的变化导致降解或变质，从而保障实验结果的准确性和有效性；

4.技术参数要求：

4.1要求是雪花制冰机，制作出来的冰呈雪花状；

4.2制冰量：25Kg/24h左右；

4.3储冰桶的容量：≥30Kg；

4.4制作出的冰含水量：要求15%-20%左右；

4.5质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

二、搅拌器

1.设备名称：搅拌器

2.数量：1套

3.用途：用于实验室样品搅拌混匀；

4.技术参数要求：

4.1要求数字型磁力搅拌器，不需加热；

4.2加热温度可调可监控；

4.3转速范围60-1150RPM；

4.4带LED面板显示窗；

4.5质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

三、金属冰浴

1.设备名称：金属冰浴

2.数量：1套

3.用途：用于实验用于给样品提供冰浴环境，防止样品（如核酸、蛋白）因为温度的变化导致降解或变质；

4.技术参数要求：

4.1要求是一个干式恒温金属浴，放置样品试管的工作铝块的温度可持续维持在 0℃；

4.2可盛放一个96孔PCR板；

4.3可放置多种自选孔径型号的铝块以配合不同试管：0.2ml，0.5ml，1.5ml，2ml，15ml，50ml等；

4.4标配0.2ml、0.5ml、1.5ml、2ml、15ml、50ml试管的工作铝块各1块，同时配备铝块放置工具；

4.5如有耗材，须一同报价

4.6质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

四、冰浴盒（冰盒）

1.设备名称：冰浴盒

2.数量：4套

3.用途： 适合于实验室较长时间恒温保存样品；

4.技术参数要求：

4.1 冰盒保存温度为4℃；

4.2冰盒规格要求：96孔PCR板冰盒1块和可放置0.5ml、1.5ml等规格多种试管的混合冰盒1块，这两块组成1套；

4.3冰浴盒村质要求为非纸质；

五、加热型金属浴

1.设备名称：加热型金属浴

2.数量：2套

3.用途：用于实验用于给样品提供恒温环境，防止样品（如核酸、蛋白）因为温度的变化导致降解或变质，从而保障实验结果的准确性和有效性；

4.技术参数要求：

4.1要求是一个干式恒温金属浴，放置样品试管的工作铝块的温度可持续维持在室温到105℃内的指定温度，设置的时间和温度段不少于五个；

4.2可盛放一个96孔PCR板；

4.3可放置多种自选孔径型号的铝块以配合不同试管：0.2ml，0.5ml，1.5ml，2ml，15ml，50ml等；

4.4标配0.2ml、0.5ml、1.5ml、2ml、15ml、50ml试管的工作铝块各1块，同时配备铝块放置工具；

4.5如有耗材，须一同报价

4.6质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

六、高速组织研磨器

1.设备名称：高速组织研磨器

2.数量：1套

3.用途：选用于各种动、植物组织样品的研磨破碎，超到研磨和混匀的作用，并可减少操作过程中样品的损失；

4.技术参数要求：

4.1至少可用于1.5ml尖底离心管内的组织样品研磨；

4.2要求无刷电机恒速控制；

4.3配置2支金属研磨杵、1盒退杵盒、1盒研磨杵盒（含40支塑料研磨杵）；

4.4如有耗材，须一同报价；

4.5质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。

七、微型离心机

1.设备名称：微型离心机

2.数量：2套

3.用途：适用于过包括滤型离心管等容器内标本的离心混匀；

4.技术参数要求：

4.1连续运行模式；最高转速：≥7000RPM；最大相比离心力：≥2500Xg；

4.2要求具有安全门锁装置；

4.3适合多种规格离心管（包括过滤型离心管）、PCR8排管、

4.4最大容量：≥2mlX8离心管；≥2 ×0.2mlPCR8排管；

4.5如有耗材，须一同报价；

4.6质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月。

八、涡旋混匀器

1.设备名称：涡旋混匀器

2.数量：2套

3.用途：适用于离心管、试管、烧瓶等容积内标本的混匀。可根据操作者的力度调节振荡频率，确保混匀迅速、彻底。独特的设计使操作面耐磨、易清洗。

4.技术参数要求：

4.1振荡频率：≥2600次/分
4.2输出转矩：≥2800次/分
4.3要求操作方便，分连续与点动两种功能，噪音小；

4.4质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月。

九、电泳槽

1.设备名称：电泳槽

2.数量：1套

3.用途：适合于分子生物实验室，用来为解决多种核酸分析技术提供解决方案；

4.技术参数要求：

4.1要求是多样品/高通量的水平电泳槽；

4.2电源配置：200V恒压；
4.3样品能量24-96个；迁移速度≥200V；基座缓冲液容量≥2L；

4.4每个电泳梳可容纳≥48个样品及3个标准泳道，孔间距可与多通道移液器匹配；

4.5配置一个缓冲槽，缓冲液可再循环使用；

4.6配置一个带电缆的安全盖；

4.7配置26孔和51孔分析梳;

4.8配置制胶器，带制胶盘架；

4.7如有耗材，须一同报价；

4.8质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月

十、MS3涡旋混匀器

1.设备名称：MS3涡旋混匀器

2.数量：1套

3.用途：适用于实验室试管、酶标板等容器内标本的混匀；

4.技术参数要求：

4.1工作模式：定时工作、连续工作、点动等模式；
4.2混匀速度无级可调，最大转速≥3000rpm;

4.3定时功能：定时时间范围从1s-999min;

4.4震荡方式：圆周振荡；周转直径≥4.5mm;

4.5可安装多种试管垫片、酶标板垫片；

4.6有防止带垫片工作时转速过高功能；

4.7如有耗材，须一同报价；

4.8质保期：整机质保≥24个月（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表）；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月。