四川省妇女儿童医院

西北侧地块破拆平整施工内容与要求

一、工作要求

（一）项目概况

1.项目名称：四川省妇女儿童医院西北侧地块破拆平整施工

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号西北侧地块

（二）工作内容

本项目施工具体区域详见附图的阴影区域。

1.破除工作：具体内容包括阴影区域内的所有硬化地面、各类水沟井道、路沿等。其中硬化地面面积约2800㎡，地面混凝土厚度基本为0.3米，混凝土等级为C20：

2.拆除工作：拆除内容包括阴影区域所有砖砌围墙与各类砖砌体（如洗衣台、灶台、砖砌柱子、砖砌池体等），其中拟拆除的围墙在阴影区域内已用加粗线段标注，总长度约为52米，高度均为2米：

3.清除地下管线：消除内容包括阴影区域所有地下埋设的波纹管、PVC管、水泥管等。

4.建渣外运：具体内容包括破除与拆除后形成的所有建渣、以及阴影区域内现已存在的建筑废弃材料。

（三）施工要求

1.施工范围内（即阴影区域）以露出场地表土为合格标准；

2.施工范围内（即阴影区域）不得残留任何建渣、杂草、杂物，如果有硬块大于或等于10cm则认定为建渣；

3.施工范围内（即阴影区域）要求表土平整，无明显坡度、凹坑、起拱；

4.其他要求：通过五大花园综合整治管理办公室的验收。

二、施工单位要求

本项目通过比选确定施工单位。各参与单位根据“一、工作要求”的内容，各自编制清单并报价，参与比选（具体招标公告见四川省妇幼保健院官网），选择出最优施工单位进行施工。

三、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈，上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978214。

附件

四川省妇女儿童医院西北侧地块破拆区域平面图