附件1安装门禁系统项目技术参数

| 序号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一卡通平台 | 套 | 1 | 一卡通管理平台,系统必备，含系统、人员、卡片管理功能。 |
| 2 | 交换机 | 台 | 2 |  |
| 二、门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单门控制器 | 台 | 6 | 单门双向控制器 |
|  | 双门控制器 | 台 | 14 | 双门单向控制器 |
| 2 | 门禁读卡器(外置式) | 台 | 33 | 室内安装 |
| 3 | 磁力锁(背光显示） | 台 | 12 |  |
| 4 | 单门磁力锁(背光显示） | 台 | 11 |  |
| 4 | 门禁出门按钮 | 个 | 23 | 易耗品质保半年 |
| 5 | 门禁电源 | 台 | 10 | 门禁电源与电锁电源不能混用 |
| 6 | 锁电源 | 台 | 10 | 每把单锁1.5A，每把双锁3A |
| 7 | 电源机箱 | 个 | 10 | 只安装1个或2个DC12V-2A的开关电源 |
| 总金额： |  |  |  |  |

门禁点表

| 门禁点表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 |  |  | 门类型 |  |  |  |  |  |  | 出门按钮 | 控制器 |  | 开关电源 |  |  | 门禁机箱 |  |
|  | 门名 | 门属性 | 单扇内开 | 单扇外开 | 双扇内开 | 双扇外开 | (单)磁力锁 | (双)磁力锁 | 读卡器 |  | 单门 | 双门 | 12V1A | 12V2A | 12V3.3A | 规格 | 数量 |
| 重症医学科 | 病人通道入口铁质防火门 | 防火门 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 男更衣室入口 | 木门 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 女更衣室入口 | 木门 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产科 | 产房病员通道（内门禁） |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防通道门（5F\7F\8F) |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大厅（7F\8F)（内门禁） |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儿科 | 三个治疗室（内门禁） |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防通道 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯右手边通道（内门禁） |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射科 | 科室走廊工作人员通道 | 7号编号 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10号医务人员电梯处 | 19号编号 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科室走廊大厅电梯处 | 20号编号 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 妇科 | 安全出口（消费通道） |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污物通道（消费通道） |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大厅处 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急诊科 | 配药室 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注射室 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雾化室 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手术室 | 工作人员入口通道 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 男更衣室 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 女更衣室 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新生儿科 | 出院通道旁小门 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存奶室 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 6 | 9 | 2 | 16 | 11 | 12 | 33 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |