附件1

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

医护人员工作服采购要求

一、项目概况

1、项目名称：四川省妇幼保健院医护人员工作服采购项目

2、医院位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3、招标内容：

护士服（冬、夏）、护士鞋（四季鞋）、医生服（冬、夏）、手术帽、护士毛衣、新生儿工作服（冬、夏）、孕妇装（冬、夏）。

二、产品要求

1、产品初步技术参数（以最终评审样品为准），要求未提供样品的投标人必须提供样品。

| 序号 | 品名 | 技术及规格参数 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生服冬装 | 1、面料：精梳高密漂白涤卡 2、成分：聚酯纤维/棉 65（±5）/35（±5） 3、纱支：50s（±3）/2*60s（±4）/2； 4、经纬密度：经向≥610根/10cm，纬向≥300根/10cm； 5、PH值5.5~8.0； | 件 |  |
| 2 | 医生服夏装 | 规格：S-XXXXL，面料：漂白涤府 1、成分：聚酯纤维/棉 65（±5）/35（±5）； 2、纱支：23s（±15%）*23s（±15%） 3、密度：104根/英寸（±6%）*61根/英寸（±6%） 4、PH值4.5-8.0。 | 件 |  |
| 3 | 护士服套装冬季 | 1、面料：精梳高密漂白涤卡 2、成分：聚酯纤维/棉 65（±5）/35（±5） 3、纱支：50s（±3）/2*60s（±4）/2； 4、经纬密度：经向≥610根/10cm，纬向≥300根/10cm； 5、PH值5.5~8.0； | 套 |  |
| 4 | 护士服套装夏季 | 规格：S-XXXXL，面料：漂白涤府 1、成分：聚酯纤维/棉 65（±5）/35（±5）； 2、纱支：23s（±15%）*23s（±15%） 3、密度：104根/英寸（±6%）*61根/英寸（±6%） 4、PH值4.5-8.0。 | 套 |  |
| 5 | 新生儿工作服套装冬季 | 1、面料：漂白涤府 2、成分：聚酯纤维/棉 65（±5）/35（±5）； 3、纱支：23s（±15%）*23s（±15%） 4、密度：104根/英寸（±6%）*61根/英寸（±6%） 5、PH值4.5-8.0。 | 套 |  |
| 6 | 新生儿工作服套装夏季 | 1、面料：漂白涤府 2、成分：聚酯纤维/棉 65（±5）/35（±5）； 3、纱支：23s（±15%）*23s（±15%） 4、密度：104根/英寸（±6%）*61根/英寸（±6%） 5、PH值4.5-8.0。 | 套 |  |
| 7 | 孕妇装冬季 | 1、面料：精梳高密漂白涤卡 2、成分：聚酯纤维/棉 65（±5）/35（±5） 3、纱支：50s（±3）/2*60s（±4）/2； 4、经纬密度：经向≥610根/10cm，纬向≥300根/10cm； 5、PH值5.5~8.0； | 套 |  |
| 8 | 孕妇装夏季 | 规格：S-XXXXL，面料：漂白涤府 1、成分：聚酯纤维/棉 65（±5）/35（±5）； 2、纱支：23s（±15%）*23s（±15%） 3、密度：104根/英寸（±6%）*61根/英寸（±6%） 4、PH值4.5-8.0。 | 套 |  |
| 9 | 护士鞋（四季） | 1.四季鞋，33-42。 2.鞋面/帮面：优质白色光面牛皮，质地柔韧、透气性好、耐磨损、酸碱、腐蚀，厚度不低于15mm，纯白色(不带杂色)，内里猪皮内里，舒适透气。 3.鞋垫：天然乳胶材质，厚度不低于6mm，吸汗、防臭、高回弹，具备良好的减震及吸附透气功能，可以清洗、经久耐用。 4.鞋底：弹性气垫EVA材质，宽度适中，复合橡胶底片防滑材质，超轻、防滑、静音气垫回弹。外底前掌着力部位扣除花纹后的厚度不应小于3.0mm；外底耐磨性磨痕长度≤14mm。 5.鞋跟：装配牢固、平正，大小高矮应对称，色泽应一致。应无裂缝，包皮应平整，跟口应严实。 6.缝线：线道整齐，针码均匀。底面线松紧应一致。每双鞋不应超过两处跳针、重针。 7.耐折性能：耐曲折，曲折4万次后割口裂口长度≤20mm折后帮面不应出现裂浆、裂面或帮低开胶。 | 双 |  |
| 10 | 护士毛衣 | 产品等级：A级品 1、产品面料：三七丝光羊毛，含毛30%；手感光滑细腻，不显粗糙；毛线经过丝光工艺处理， 能在极大的程度上防止毛衣起球，毛线成分羊毛加腈纶的合理搭配，能有效使我们的毛衣穿起来不变形 不缩水。 产品工艺：采用四平七针双面加厚织法，毛衣更加厚实耐穿，保暖而不显得臃肿。 款式设计：开衫设计，美观大方，方便医护人员穿着。通过厚实面料打造出 硬朗、平整效果，质感细腻。边缘为柔美的弧形，充满亲和力。可伸缩的螺纹袖口，方便应对不同的工作需求。下摆两个拼贴式手插大口袋，方便储存各种随身物品！ 质量执行标准：GB 18401-2010国家纺织产品安全标准 | 件 |  |
| 11 | 手术帽 | 1、面料：纯棉纱卡； 2、纱支：20S×20S（±1)； 3、密度：经向密度470根/10cm（±5），纬向密度228根/10cm（±5）； 4、断裂强力：经向1400N（±5N）,纬向560N（±5N）； 5、撕破强力：经向30N（±5N）,纬向14N（±5N）， 6、克重：225g（±3g） | 顶 |  |

2、未提供产品样品的投标人，应提供样品。

3、本次招标需提供由省、市级及以上（含直辖市）纤维检验局出具的以下产品的合格检验报告：精梳高密漂白涤卡坯布、漂白涤府、纯棉纱卡坯布。

4、执行标准：

按GB18401-2010、GB/T4668-1995等国家、地方相关要求。

5、布质及技术要求：

达到国家GB18401-2010国标，不掉色，不起毛球，耐高温，防氯漂，易洗、抗静电、抗皱、透气排汗、不透明、凉爽、舒适、不含起球类化纤成份。

色牢度：干摩3-4级        湿摩：2-3级

耐氯漂：3-4级             皂洗：3-4级

白布沾光：4-5级           耐光：日晒4-5级

6、加工制作要求

（1）、缝合要顺直，整齐，流畅，松紧度应适应。

（2）、线路线级平整流畅，无明显歪曲或者堆砌，无跳针，开线，断线，散边等。

（3）、明线要求为：12~16针/3cm。

（4）、包缝为三线或五线，每3cm不低于9针。

（5）、钉扣牢固、钉线必须透布层。四眼扣的钉线应并列、首尾结牢。

（6）、锁扣眼应匀整、完全、美观、扣子及扣眼正对，允许偏差不大于0.2cm，扣眼开通。

（7）、线级平整流畅，不跳针，每公分4-5针，无线头、残布、揉洗机洗不断线、不裂缝。

7、款式要求：按采购人要求提供。

8、成品外观要求

（1）、熨烫平整，折叠端庄，表面清洁，不得有油渍、锈渍、灰渍。

（2）、不得有漏缝、缺件、残布及破损。

三、供应商资质要求

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本）或（三证合一），经营范围必须包括：生产和销售服装类（或类似）；

2、 经办人授权委托书,法人、经办人身份证复印件；

3、反商业贿赂承诺书

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人提供（2017年或2018年）完整的审计报告。

四、样品的提供、标注与封存

1、供应商按我院采购要求提供相应的样品。

2、 注明项目名称、样品名称及数量，在“供应商名称”字样后面空白，不填写具体供应商名称。样品表面及内外包装上不得看见可以识别供应商的任何标志，提供的样品在响应文件递交截止时间和采购活动开始时间前摆放到采购活动现场。

3、如未按照以上要求提供样品或所提供的样品不完全符合招标人要求的将被视为无效响应。

4、采购活动结束后，成交供应商的样品由采购人封存，经甲方确认同意方可制作，并作为采购人重要验收依据。

五、工作服制作工期

本项目制作工期为合同签定后15个日历天。

六、其他事项

1、本项目不接受联合体参与采购活动：

2、有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978223

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表（格式见附件1）

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

资质复印件需要盖章。

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                 联系方式：

日期：

评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 以经评审满足文件要求的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)×35 |  |
| 2 | 产品参数22% | 22分 | 1、供应商响应产品的技术参数完全满足文件及使用要求的得满分22分， 2、供应商响应产品的技术参数负偏离文件技术参数及要求的，则在22分的基础上，按以下原则扣分：未提供要求的证明材料及要求的一项扣4分，扣完为止。 |  |
| 3 | 服务方案 | 15分 | 供应商对项目实施方案必须用单独的文字和章节表述，实施方案（特别是安装方案）的合理性、全面性进行综合横向比较评分第一名得15分，第二名得10分，第三名得5分,第四名得1分，其余不得分。 |  |
| 4 | 制作进度 | 6分 | 供应商从收到制作信息到院验收合格基础时间20日历天；每缩短1日历天得1分，最高不超过6分 | 未提供制作时间或超过20日历天不得分 |
| 5 | 业绩10% | 10分 | 以供应商2015年至今生产、销售业绩计算，单个合同金额在8万以上每个得2分，总共得分不超过10分。（请自行统计汇总在业绩一览表） | 提供合同复印件，原件备查 |
| 6 | 售后服务8% | 8分 | 提供完善的售后服务方案(内容包括供应商提供免费售后服务电话,响应时间、现场服务支持能力、售后巡检、质量保证期限及范围,本地化服务情况等)对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合横向比较评分第一名得8分,第二名得6分,第三名得3分,第四名得1分其余不得分. | 提供相关证明材料（涵盖营业执照复印件）。 |
|  | 管理体系认证证书2% | 2分 | 1、供应商具有ISO质量、环境安全、职业健康三项企业管理体系认证证书的、提供材质检验报告的得满分2分； 2、供应商未达到要求的，则在2分的基础上，按以下原则扣分：缺少一项扣1分，扣完为止。 |  |
| 7 | 响应文件规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近三年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）