附件1

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院零星物资采购项目

2.项目位置：四川省妇幼保健院晋阳院区（成都市武侯区沙堰西二街290号）、抚琴院区（成都市金牛区抚琴西路338号）。

3.招标地点：四川省妇幼保健院晋阳院区（成都市武侯区沙堰西二街290号）综合楼二楼专家食堂。

- 项目采购需求

- 技术、服务要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动遮光卷帘 | - 一、卷帘面料技术参数要求 - 1、纤维成分为玻璃纤维（涂层除外）； - 2、甲醛含量≤300mg/kg；无异味； - 3、PH值4.0～9.0；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg； - 4、耐光色牢度≥3级；耐热压色牢度≥3级；耐水色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；耐湿摩擦色牢度≥3级； - 5、单位面积质量≥500g/㎡； - 6、无可萃取重金属含量； - 7、面料阻燃要求：续燃时间≤5s 、阴燃时间≤5s、损毁长度≤150mm，检验依据符合GB/T 17591-2006《阻燃织物》。 - 二、卷帘系统材质 - ＊1.制头、制尾材质：聚酰胺6；珠球材质：聚甲醛；拉绳材质：聚对苯二甲酸乙二醇酯 - 三、卷帘系统配套部件 - 1.制头宽80mm±2%*长98mm±2%*厚20mm±1mm； - 2.制尾宽77mm±2%*长96mm±2%*厚8.9mm±0.1mm；； - 3.弹簧组数：4组； - 4.拉珠珠径6.0mm±0.5mm； - 5.珠球间距11.0mm±0.5； - 6.尼龙绳拉力承重≥70kg。 - 四、铝合金卷帘上梁（卷管）技术要求 - 1.力学性能：Rp0.2≥180Mpa；Rm≥200；A50≥14% ； - 2.局部膜厚：≥30μm； - 3.卷管外径44mm±5%； - 4.壁厚≥1.5mm。 - 五、铝合金卷帘下杆（底槽）技术要求 - 1.力学性能：Rp0.2≥180Mpa；Rm≥200；A50≥14%； - 2.底槽外形尺寸：宽15.5mm±5%*长37mm±5%； - 3.壁厚≥1.5mm； - 4.局部膜厚≥50μm。 - 六、工艺制作要求：卷帘制头制尾、拉珠、下杆与面料全配色，制头系统内部配有5组弹簧，弹簧截面为方形，材质为琴钢丝。强力拉珠珠径为≥6.5mm，转速比为≥1:1.5。面料采用专业电动切割平台及专用电动滚刀进行裁切，面料底部采用卷折封边，将配重条置入面料底部并穿插于底杆内，面料额外围绕卷筒缠绕≥30cm的长度,卷帘下杆底部及背部内置防撞保护橡胶条，规格为≥6mm×8mm。 | - ㎡ | - 90 |
| 2 | 阻燃布帘 | - 面料技术要求 1.纤维成分为聚酯纤维100%； 2.单位面积质量≥260g/㎡； 3.甲醛含量≤300mg/kg，PH值：4.0～9.0，无异味，无可分解致癌芳香胺染料； 4.色牢度≥3级（包括：耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐干洗色牢度、耐热压色牢度、耐光色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度等）； 5.起球≥4级； 6.面料断裂强力经向≥500N，纬向≥500N； 7.面料阻燃要求：续燃时间≤5s ；阴燃时间≤5s；损毁长度≤150mm；燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 二、工艺制作要求：褶皱≥1:2.0倍，布帘顶部卷边双层10cm，布帘底部卷边双层10cm ，左右卷边各3cm，缝纫线路笔直，不允许有接缝。挂钩采用不锈钢S型挂钩。 | m | 83 |
| 3 | 窗纱 | 一、面料技术要求 1、纤维成分为聚酯纤维100%； 2、单位面积质量≥170g/㎡； 3、甲醛含量≤300mg/kg，无异味。 4、PH值：4.0～9.0，不起球。 | m | 68 |
| 4 | 有纺布带 | 一、有纺布带技术参数要求 1.材质为100%玻璃纤维（涂层除外）； 2.甲醛含量≤300mg/kg，无异味，无可分解致癌芳香胺染料； 3.色牢度≥3级（包括：耐水色牢度、耐酸汗渍色牢、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐热压色牢度、耐光色牢度、耐皂洗色牢度、耐干洗色牢度等）； 4.阻燃性能达到B1级，续燃时间≤5s 、阴燃时间≤5s、损毁长度≤150mm； | m | 83 |
| 5 | 铝合金直轨 | 一、铝合金轨道（直轨）技术要求 1.外观：表面涂层均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、划伤等影响使用的可视缺陷； 2.外形尺寸：轨道壁厚≥1.5mm； 3.轨道宽度34mm±5%×长度25mm±5%； 4.扭拧度≤1mm/m； 5.角度偏差≤1°； 6.漆膜硬度5H； 7.耐碱性10级； 8.局部膜厚≥10μm。 9.检验依据符合但不限于：GB/T 5237.1-2017或国家现行执行标准。 二、工艺制作要求：安装要求轨道每米不低于8个走珠，每隔70cm（±5%）位置1个安装码，安装码规格长度63mm±1mm，宽度28mm±1mm，壁厚1.4mm±0.1mm。 | m | 85 |
| 6 | 不锈钢网式纱窗 | 一、纱窗技术参数要求： 1.规格尺寸：外框规格为≥2.5cm*1.5cm，壁厚≥1.0mm；内框规格为≥3cm*5cm，纱网丝径≥0.5mm，内外框铝合金表面经电泳涂漆处理，涂层均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、留痕、发粘、划伤等影响使用的可视缺陷。 2.化学成分要求:Si0.2-0.6%、Mn≤0.5%；Cu≤0.5%、Mg0.4-0.9%、Zn≤0.5%、Cr≤0.5%、Fe≤0.5%、Ti≤0.5%； 3.力学性能要求：Rp0.2≥140Mpa；Rm≥160Mpa；A50≥8%； 4.局部膜厚≥10um，漆膜硬度≥5H，耐碱性≥5级，扭拧度≤0.3mm/m；角度偏差≤0.3°。 二、其他要求 1.边框工艺要求：铝合金表面采用电泳工艺处理,不易刮花,无毒，无异味，纱窗型材需对撞角进行倒圆角，开启方式为上悬。纱网（不锈钢金刚网）工艺要求：表面喷塑处理，网面平整，目数标准，经纬度弯曲一致，防渗透、抗击力强。五金配件要求：所有塑料配件为ABS高强度塑料，金属部分材质为不锈钢、高强度铝合金，拉手为冷镀锌钢铁执手（HOPO），配防护安全锁，防高空坠落，防蚊虫。2、应符合《玻璃幕墙工程技术》规范开启扇的开启角度不宜大于30度，开启距离不宜大于300mm。 | 套 | 36 |

备注：

- 要求在20日内完工；中标方样式需经甲方确认之后方可安装。

三、单位要求

见正文。

四、投标文件的评审

1.由招标小组组织成立评审委员会，对投标文件进行竞争性谈判。

2.评审方法

本项目采用院内竞争性谈判，评审委员会将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，根据符合采购需求、质量和服务相等且最后报价最低的原则确定成交供应商.

五、最高限价： 人民币45224元。

附件2 主要表格格式：

XXX采购项目

报价一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

项目业绩表

| 项目名称 | 类型 | 竣工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1、表中项目为近三年业绩；2、只填写与本次市场调研项目一致。

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日

附件3

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一）

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准（如有）

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）