采购项目名称：可吸收结扎夹耗材

附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：技术参数

年度预算：6万元,年预估使用量：150包

1.适用范围:用于外科手术中的血管、胆管、输尿管等的结扎。

2.产品材质:产品由聚二氧六环酮聚酯制成，可降解。

3.最小结扎管状直径≤0.5mm 最大结扎管状直径≥7.0mm ,可通过穿刺器直径≤5mm。

4.产品闭合密封压力应≥270mmHg 。

5.包装要求:环氧乙烷灭菌。

6.其他要求:提供与产品配套的持夹钳。